# Алгоритм і техніка застосування інгаляторів

Правила користування кишеньковим інгалятором потрібні для максимально ефективного застосування дозованих лікарських засобів при хронічних хворобах органів дихання (найчастіше при бронхіальній астмі ). Кишенькові інгаляційні препарати призначені для пацієнтів з хронічними захворюваннями дихальної системи, схильних до ризику раптового спазму воздуховодних шляхів і змушених користуватися швидкодіючими аерозольними бронхорозширювальними речовинами.

## 1 Алгоритм застосування кишенькового інгалятора

Так як дозований інгалятор є засобом «швидкої допомоги», від техніки його застосування залежить необхідна доза препарату, яка потрапить в дихальні шляхи і надасть бронхорозширюючу дію.

Алгоритм використання інгалятора:

- струснути інгалятор;

- зняти захисний ковпачок;

- зробити глибокий видих;

- вставити мундштук у рот;

- почавши вдих, натиснути на балончик;

- переконавшись у вступі лікарської речовини в рот, продовжити повільний глибокий вдих;

- затримати дихання;

- вийнявши балончик, видихнути через ніс;

- закрити інгалятор мундштуком.

Обов’язковою вимогою до техніки інгаляції є здійснення вдиху одночасно з натисканням на балончик, інакше значна частина аерозольного речовини розсіється в навколишньому повітрі, минаючи дихальні шляхи.

Як показує практика, помилки у використанні інгаляційних пристроїв робить більше половини пацієнтів, з них переважна кількість похибок відзначається в осіб старше 50 років.

## 2 Допоміжні пристосування для інгаляцій

В цілях полегшення користування інгалятором існують спейсери — спеціальні насадки у вигляді резервуара для аерозольної субстанції. З їх допомогою можна проводити інгаляції навіть маленьким дітям (в цьому випадку на мундштук надівається лицьова маска).

Коли людина не здатна використовувати інгалятор з-за дитячого або похилого віку, важкого стану або порушення функції головного мозку доцільно застосовувати небулайзери — електричні інгаляційні прилади. Їх особливістю є розпилення під тиском лікувального розчину і його доставка в найдальші відділи дихальних шляхів, що незамінне при виражених загостреннях захворювання, коли неможливо зробити глибокий вдих і затримати дихання. Залежно від способу розпилення існує кілька видів небулайзерів:

- компресорні;

- ультразвукові;

- мембранні.

Зазвичай пацієнтам рекомендують купувати компресорні небулайзери, тому що вони довговічні в експлуатації і не викликають руйнування інгаляційних препаратів.

## 3 Симптоми передозування інгаляційних речовиною

Неправильне застосування кишенькових інгаляторів у деяких випадках загрожує передозуванням лікарського речовини. Більше 10 вдихів в день може призвести до токсичної дії на серцево-судинну систему: прискорюється пульс, з’являється дрібна тремтіння в руках, задишка стає наслідком порушення роботи серця, і подальші спроби позбутися від неї повторним прийомом бронхорасширяющего кошти тільки погіршують стан пацієнта, у важких випадках можуть проявитися ускладнення у вигляді аритмії або інфаркту.